Thema:

Wärmenutzungsanlage

Wärmenutzungsanlage

Gehen Sie auf den Link bzw. QR-Code und 

folgen Sie der Anleitung.

https://ecolearn.eu/bwp/03/index.html

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

Drücken Sie auf:

Start

Haus

Wärmenutzungsanlage

1. Starten Sie das Kapitel: Wärmenutzungsanlage

Nennen Sie drei Ziele der WNA

Wie kann die erzeugte Wärme im Haus genutzt werden?

_________________________      und/oder   _________________________

2. Starten Sie das Kapitel: Speicher

- Erkunde die Bestandteile 1 – 6! Welche Aufgaben hat der Speicher?  
(EVU-Energieversorgungsunternehmen )

3. Starten Sie das Kapitel: Wärmeübergabe

- Welche Bauarten von Heizkörpern gibt es?

Suche im Glossar die „Vorlauftemperatur“. Was beschreibt die Vorlauftemperatur?

Welche Vorlauftemperaturen werden dafür benötigt?

mit VL-Temperatur

mit VL-Temperatur

mit VL-Temperatur

Welchen Vorteil bietet eine Senkung der Vorlauftemperatur um 15°C?

Wie kann man die VL-Temperatur senken?

__________________________________________

__________________________________________

Hydraulikschema Wärmepumpe

3D Hydraulikschema

Zum Quiz:

Wie viele Punkte hast du erreicht?

Welche Punkte sollten nochmal in der Klasse besprochen werden?

Sehr schön! Hier kommt die Belohnung

Lösung

- a)  warme Wohnung, wenig Energieverbrauch, sichere Nutzung

b) Speichern oder Heizung

2-	a) WP kann ungestört, gleichmäßig laufen, Wärme kann jederzeit entnommen werden, Notlauf bei Stromausfall

3-	c) Fussbodenheizung 35º C, Wandheizungen 35ºC, Heizkörper 55º C

d) -15ºC VL-Temperatur entspricht -37,5% Energieverbrauch

e) Heizkörperfläche hoch, Wärmeverbrauch durch Dämmung senken

Unterrichtsmaterial ’Wärmenutzungsanlage’ von KlimaKompetenz-Camps, Layout: Michelle Bruce, lizenziert unter CC-BY-SA (4.0) - sofern nicht anders angegeben. Dargestellte Logos unterliegen dem Markenrecht und bleiben weiterhin geschützt und dürfen nicht verändert werden.