Thema: Regenerative und konventionelle Baustoffe im Vergleich

# Regenerative und konventionelle Baustoffe im Vergleich

Themen: - Lebenszyklus (Rohstoffe, Energieaufwand, CO2) - Wohngesundheit (Schadstoffemissionen, Behaglichkeit) - Biodiversität (Artenschutz, Umweltbelastung) - Soziale / globale Aspekte (Arbeitsbedingungen, Rohstoffe) Ziel: Bewusstsein schaffen für regeneratives Bauen und Handlungsoptionen aufzeigen Methoden: Lernsituation, Arbeitsteilige Gruppenarbeit und Ergebnispräsentation Vortrag oder ggf. Rollenspiel Zeit: 4*90 Minuten Zielgruppe: 3. / 4. Semester Bautechnik Hochbau Zukunftsberufe: Planer:in mit Kompetenzen im Bereich nachhaltiges Bauen SDGs: 3, 4, 8, 11, 13 Skizze und Kurzbeschreibung: Vorgegebenes Bestandsobjekt (mehrgeschossiger Berliner Altbau konventioneller Bauweise, ca. 100 Jahre alt) soll ressourcenschonend energetisch saniert werden (Gebäudehülle) Recherche / Quellen: www.oekobaudat.de www.ubakus.de www.offensive-gutes-bauen.de/fileadmin/user_upload/komko/bedarf/3_2_0106.pdf

Grafiken „Gebäude-Lebenszyklus“ und „Lebenszyklus Baustoffe“ nach einem Konzept von Öko-Zentrum NRW, graphisch umgesetzt von Michelle Bruce, lizenziert unter CC BY 4.0.

Lernsituation

Ihr:e Chef:in beauftragt Sie, für ein bisher konventionell geplantes Sanierungsbauvorhaben Varianten zur Fassaden- und Dachsanierung unter Berücksichtigung eines möglichst hohen Anteils an regenerativen Baustoffen zu entwickeln.

Gegenüberzustellen sind Überlegungen / Werte bzgl.:

- Rohstoffe

- Energieaufwand

- CO2-Verbrauch

In Erwägung zu ziehen sind auch:

- Lebenszyklus (Entsorgung, Wiederverwendung, etc.)

- Wohngesundheit (Schadstoffemissionen, Behaglichkeit)

- Biodiversität (Artenschutz, Umweltbelastung)

- Soziale / Globale Aspekte (Arbeitsbedingungen, Rohstoffe)

Ausgangslage (Angaben zur Konstruktion)

Geplant ist bisher…

… für die Fassade die Realisierung eines WDVS

- 15 mm Mineralischer Putz

- 160 mm Mineralwolle WLG 032

- 20 mm Kalkzementputz (Bestand)

- 380 mm MW Ziegelmauerwerk Rohdichte 1800 kg/m3 (Bestand)

- 10 mm Kalkputz (Bestand)

… für das Dach

- Dachziegel auf Lattung und Konterlattung (Bestand)

- Bituminierte Weichfaserplatte 24 mm WLG 040

- 220 mm Mineralwolle WLG 032 Zwischensparrendämmung

- 220 / 140 Sparren (Bestand)

- 60 cm Gefachbreite (lichte Breite)

- Dampfsperre (ohne Ansatz)

- GK einfach beplankt auf Unterkonstruktion Leichtmetall 50 mm

Aufgabe und Leistungen

- Ermitteln Sie für die geplante konventionelle Sanierung:

  - Wärmeverlust/U-Wert (kWh/m2)

  - Primärenergieverbrauch (kWh/m2)

  - Treibhauspotenzial (CO2 Äqv./m²)

Arbeitsschritte:

- Berechnen Sie den U-Wert des Bestands

- Berechnen Sie den U-Wert der geplanten konventionellen Sanierung

- Berechnen Sie a) – c) für die geplante konventionelle Sanierung

- Entwickeln Sie auf Basis der o.g. Kriterien eine Alternative für den Wand- und Dachaufbau unter Berücksichtigung regenerativer Bauweisen und Baustoffe. Ermitteln Sie dazu für mindestens je drei verschiedene Materialien (für die Dämmstoffe sowie für die weiteren Schichten des Wand-/Dachaufbaus) aus nachwachsenden / recyclierten / nachhaltigen Rohstoffen

- Bauphysikalische Eigenschaften

- Primärenergieverbrauch (kWh/m2)

- Treibhauspotenzial (CO2 Äqv./m²)

Arbeitsschritte:

- Recherchieren und analysieren Sie mögliche regenerative Sanierungsverfahren unter den o.g. Kriterien und wählen Sie eine Variante aus.

- Berechnen Sie den U-Wert der gewählten alternativen regenerativen Sanierung

- Berechnen Sie a) – c) für die gewählte alternative regenerative Sanierung

- Wählen Sie einen Wand-/ Deckenaufbau aus. Vergleichen Sie die konventionelle mit der gewählten regenerativen Variante und stellen Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile heraus.

Arbeitsschritte:

- Wählen Sie ein geeignetes Verfahren zur Darstellung Ihres Vergleichs

Aufgabenvariante

Für ein eventuelles Rollenspiel begeben Sie sich in die Rolle der:des Bauherr:in oder der:des Planenden oder des ausführenden Unternehmens. Nehmen sie möglichst unterschiedliche (extreme) Positionen (eher konventionell, traditionell oder nachhaltig denkend) bezüglich der zu favorisierenden Varianten ein.

Arbeits- / Lernmaterial ‚Regenerative und konventionelle Baustoffe im Vergleich‘ von KlimaKompetenz-Camps, lizenziert unter CC-BY-SA (4.0) - sofern nicht anders angegeben. Dargestellte Logos unterliegen dem Markenrecht und bleiben weiterhin geschützt und dürfen nicht verändert werden.