Thema: Der Lebenszyklus einer Hochvolt-Batterie

Station 2: Die Nutzung

Anhang

Gefördert durch

# Technische Daten Tesla Model 3 Performance Performance

Tabelle 1: Tesla Model 3 Performance Performance

| ## Testwagen |  |
| --- | --- |
| Baujahr | ab 01/2022 |
| Testdatum | 03/2022 |
| Antrieb |  |
| Verbrennungsverfahren | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 |
| max. Drehmoment Motor 2 | 240 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | 530 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 75,0 kWh |
| Batteriespannung | 360 V |
| Aufladezeit Hersteller | 0,6 bis 41,1 h |
| Systemleistung | 377 kW / 513 PS |
| Systemdrehmoment | 660 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen |  |
| Typ | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
| Außenmaße Länge x Breite x Höhe | 4694 x 1849 x 1443 mm |
| Radstand | 2875 mm |
| Spurweitevorn / hinten | 1580 / 1580 mm |
| Wendekreislinks / rechts | 12,1 / 11,9 m |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Ladekantenhöhe | 660 mm |
| Innenbreite vorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1480 / 1440 / – mm |
| Innenhöhe vorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1030 / 920 / – mm |
| Sitztiefe vorn / hinten / 3.Sitzreihe | 500 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 750 mm |
| Knickmaß | 950 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 610 bis 860 mm |
| Hüftpunkt Straße / Dach | 470 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2 |
| Lenkraddurchmesser außen | 355 mm |
| Kofferraumvolumen VDA | 561 l |
| Gewichte |  |
| Leergewicht Hersteller | 1919 kg |
| Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1839 kg |
| Gewichtsverteilung vorn / hinten | 50,8 / 49,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht Hersteller | 2305 kg |
| Zuladung Hersteller | 386 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder |  |
| Radaufhängung vorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basisvorn / hinten | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
| Stabilisatoren vorn / hinten | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion vorn / hinten | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero ELECT |
| Reifenvorn / hinten | 235/35 R 20 Y / 235/35 R 20 Y |
| Beschleunigung |  |
| 0-50 km/h Messwert | 1,7 s |
| 0-60 km/h Messwert | 2,0 s |
| 0-80 km/h Messwert | 2,7 s |
| 0-100 km/h Messwert | 3,6 s |
| 0-120 km/h Messwert | 4,9 s |
| 0-130 km/h Messwert | 5,6 s |
| 0-140 km/h Messwert | 6,5 s |
| 0-160 km/h Messwert | 8,6 s |
| 0-180 km/h Messwert | 11,3 s |
| 0-200 km/h Messwert | 14,9 s |
| 0-220 km/h Messwert | 20,0 s |
| 60-100 km/h | 1,6 s |
| 80-120 km/h | 2,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 261 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung |  |
| 100-0 km/h kalt | 35,6 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h kalt | 58,8 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h warm | 65,0 m / 10,0 m/s² |
| Fahrdynamik |  |
| Slalom 18 m mit ESP (TC) | 67,3 km/h |
| Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 138,9 km/h |
| Geräusche |  |
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) |
| Verbrauch und Emissionswerte |  |
| Kraftstoff | Elektro |
| ams-Eco-Verbrauch | 18,2 kWh/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 24,1 kWh/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 35,6 kWh/100 km |
| Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 24,9 kWh/100 km |
| Reichweite Elektrorunde | 466 km |
| Ladeenergie bei Volladung | 85,0 kWh |
| Ladezeit 230 / 400 Volt | k.A. / 8,00 h |
| Testverbrauch elektrisch | 18,20 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A+ |
| Kosten |  |
| Grundpreis | 64.560 € |

Quelle: https://www.auto-motor-und-sport.de/marken-modelle/tesla/model-3/technische-daten/

# Technische Daten Mercedes EQA 250 und VW ID.3

Tabelle 2: Mercedes EQA 250 und VW ID.3 im Test

| Testwagen | Mercedes EQA 250 | VW ID.3 Pro Performance (58 kWh) Pro Max |
| --- | --- | --- |
| Baujahr | ab 02/2021 | 06/2020 bis 05/2021 |
| Testdatum | 05/2021 | 03/2021 |
| Antrieb |  |  |
| Einbaulage / Richtung |  | hinten / quer |
| max. Drehmoment |  | 310 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 140 kW | 150 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 385 Nm | 310 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 66,5 kWh | 62,0 kWh |
| Energiegehalt netto | 66,5 kWh |  |
| Batteriespannung | 367 V | 408 V |
| Aufladezeit Hersteller | 32,0 h | 0,6 bis 29,8 h |
| Systemleistung | 140 kW / 190 PS | 150 kW / 204 PS |
| Systemdrehmoment | 385 Nm | 310 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen |  |  |
| Typ | Geländewagen | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße Länge x Breite x Höhe | 4463 x 1834 x 1620 mm | 4261 x 1809 x 1568 mm |
| Radstand | 2729 mm | 2770 mm |
| Spurweitevorn / hinten | 1585 / 1584 mm | 1536 / 1513 mm |
| Wendekreislinks / rechts | 11,2 / 11,0 m | 10,1 / 10,1 m |
| Bodenfreiheit | 154 mm |  |
| Ladekantenhöhe | 690 mm | 760 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1995 mm | 1850 mm |
| Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1460 / 1455 / – mm | 1445 / 1435 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1060 mm | 1025 mm |
| Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1030 / 955 / – mm | 1030 / 940 / – mm |
| Sitztiefe vorn / hinten / 3.Sitzreihe | 500 / 510 / – mm | 490 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 740 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 910 bis 1150 mm | 910 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 615 bis 870 mm | 620 bis 860 mm |
| Hüftpunkt Straße / Dach | 620 / 840 mm | 560 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 3,25 |
| Lenkraddurchmesser außen | 370 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß Länge x Breite x Höhe | 1200 x 930 x 715 mm |  |
| Quadermaß klein Länge x Breite x Höhe | 360 x 930 x 715 mm |  |
| Kofferraumvolumen VDA | 340 bis 1320 l | 385 bis 1267 l |
| Gewichte |  |  |
| Leergewicht Hersteller | 2040 kg | 1805 kg |
| Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1980 kg | 1816 kg |
| Gewichtsverteilung vorn / hinten | 52,8 / 47,2 % | 49,9 / 50,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht Hersteller | 2470 kg | 2270 kg |
| Zuladung Hersteller | 430 kg | 465 kg |
| Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 750 kg |  |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder |  |  |
| Radaufhängung vorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis vorn / hinten | Mac Pherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Mac Pherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren vorn / hinten | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion vorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Bridgestone Turanza Eco |
| Reifenvorn / hinten | 235/45 R 20 T / 235/45 R 20 T | 215/45 R 20 T / 215/45 R 20 T |
| Beschleunigung |  |  |
| 0-50 km/h Messwert | 3,2 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h Messwert | 3,9 s | 3,5 s |
| 0-80 km/h Messwert | 5,9 s | 5,2 s |
| 0-100 km/h Messwert | 8,4 s | 7,5 s |
| 0-120 km/h Messwert | 11,8 s | 10,5 s |
| 0-130 km/h Messwert | 13,9 s | 12,4 s |
| 0-140 km/h Messwert | 16,2 s | 14,6 s |
| 0-160 km/h Messwert | 25,8 s | 20,8 s |
| 60-100 km/h | 4,5 s | 4,0 s |
| 80-120 km/h | 5,9 s | 5,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung |  |  |
| 100-0 km/h kalt | 36,7 m / 10,5 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² |
| 100-0 km/h warm | 36,4 m / 10,6 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² |
| Fahrdynamik |  |  |
| Slalom 18 m mit ESP (TC) | 63,3 km/h | 62,9 km/h |
| Slalom 18 mohne ESP (TC) | 63,5 km/h |  |
| Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 132,0 km/h | 129,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel ohne ESP (TC) | 132,4 km/h |  |
| Geräusche |  |  |
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Verbrauch und Emissionswerte |  |  |
| Kraftstoff | Elektro | Elektro |
| Strom-Verbrauch | 15,7 kWh/100 km | 14,5 kWh/100 km |
| ams-Eco-Verbrauch | 19,9 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 28,1 kWh/100 km | 26,4 kWh/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 35,5 kWh/100 km | 31,0 kWh/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch Eco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 28,0 kWh/100 km | 25,5 kWh/100 km |
| Reichweite Elektrorunde | 363 km | 391 km |
| Ladeenergie bei Vollladung | 72,1 kWh | 62,0 kWh |
| Ladezeit 230 / 400 Volt | k.A. / 6,50 h | k.A. / 5,50 h |
| Testverbrauch elektrisch | 19,90 kWh/100 km | 15,90 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A+++ | A+ |
| Kosten |  |  |
| Grundpreis | 50.777 € | 47.105 € |

Quelle: https://www.auto-motor-und-sport.de/test/mercedes-eqa-250-vw-id-3/

Arbeits- / Lernmaterial ‚Der Lebenszyklus einer Hochvolt-Batterie – Station 2: Die Nutzung‘ von Lehrkräften des OSZ Kraftfahrzeugtechnik Berlin, im Rahmen von KlimaKompetenz-Camps, lizenziert unter CC-BY-SA (4.0) - sofern nicht anders angegeben. Dargestellte Logos unterliegen dem Markenrecht, bleiben weiterhin geschützt und dürfen nicht verändert werden.